新员工—矿用汽车安全驾驶技巧—分享

开场：案例代入

案例1：肃北亨通吐鲁煤矿——侧翻甩出致死

一辆装满渣土的矿卡在排土场卸渣，司机倒车时左后轮轧到前车掉落的渣土堆，车身倾斜后不调整方向反而加大油门，右后轮越过安全挡墙，整车翻滚至坡底。司机因未系安全带，从右侧车窗被甩出，坠落坡底死亡。

代入点： 一个"没系安全带"的疏忽+一个"加大油门不调整"的错误判断，两条命就没了。矿区不是公路，同样的操作在公路上可能没事，在矿上就是生死线。

案例2：本溪鹏达矿业——溜车挤压致死

司机停车后未熄火、未拉手刹就下车，发现车往前溜，第一反应是徒手去挡——先挡驾驶室一侧没挡住，又跑到车前面去挡，最终被挤在凿岩机上，头部右侧凹陷，抢救无效死亡。

代入点： 溜车时人的本能反应是去挡车，但这个本能反应在矿卡面前就是送死。这个案例告诉新员工：矿区的"本能"和公路上的"本能"完全不一样，必须重新建立。

开场收束： 今天这堂课，就是把矿区作业中"哪些动作会要命、哪些判断必须做对"讲清楚。不是背规章制度，是保命的经验。

一、看清矿区和公路的本质区别——为什么不能照搬公路习惯

1.1 矿区驾驶环境的三个"不一样"

路况不一样：坡道多、弯道急、路面有散落渣土和挡墙，不是平整柏油路

车辆不一样：矿卡车身长、重心高、盲区大，转弯半径和制动距离远超社会车辆

后果不一样：公路上小剐蹭，矿上一次失误可能就是侧翻、溜车、坠落，直接出人命

1.2 新员工最容易踩的三个认知坑

"我有驾照、开过大货车"——矿卡操作逻辑完全不同，不能类比

"慢慢开就没事"——矿区很多事故不是快导致的，是判断错误导致的（如溜车时去挡车）

"老师傅都这么干"——经验不等于安全，很多老习惯本身就是隐患

案例佐证： 本溪鹏达案例中，司机发现溜车后的"本能反应"（徒手挡车）正是典型的公路思维——在公路上小车溜了，人确实能挡住；但矿卡几十吨重，人挡就是送死。

二、十条红线：哪些动作碰了就要命

（对应学习目标：知识/概念类——掌握矿用汽车安全驾驶的禁止性规范）

2.1 【核心方法】行驶中的四条保命线

严禁空挡滑行： 重载下坡必须挂低速挡，用发动机牵阻制动。空挡滑行全靠刹车，刹车片过热"热衰退"后直接失灵

严禁严重超载： 超载是刹车距离变长、制动失灵、轮胎爆裂、结构损坏的首要原因

严禁弯道超车或急转弯： 矿卡车身长重心高，弯道视线差，急转必侧翻

严禁无视仪表红色报警： 机油压力、制动气压、水温过高等红色报警出现，必须立即安全地带停车熄火，强行作业直接报废核心总成

案例佐证： 内蒙古银漫矿业事故——使用国家明令禁止的干式制动器报废车辆+严重超员，下坡时制动系统机械故障，车辆失控，22人死亡、28人受伤，直接经济损失3700余万元。制动系统的任何妥协，代价都是生命。

2.2 停车与检修的三条生死线

严禁坡道停车或检修： 重载车在坡道驻车，一旦溜车后果不堪设想

严禁设备运转时检修： 高压液压油能穿透皮肤，旋转部件造成严重机械伤害

严禁车厢未复位行驶： 举升车厢行驶重心过高，转弯或颠簸时侧翻

案例佐证： 本溪鹏达案例——未熄火、未拉手刹就下车，溜车后徒手阻挡被挤压致死。教训：停车必须规范制动（熄火+拉手刹），发现溜车绝不能凭人力阻挡。

2.3 人员状态与监控设备的三条底线

严禁疲劳/酒后/带情绪驾驶： 任何影响判断力和反应速度的状态都绝对禁止

严禁不系安全带： 安全带是侧翻时防甩出的最后屏障

严禁擅自关闭安全监控系统： 倒车影像、雷达、载重监测是弥补视野盲区的重要保障

案例佐证： 肃北亨通吐鲁案例——司机未系安全带，侧翻时被从车窗甩出坠亡。如果系了安全带，即使车翻了人还在驾驶室里，大概率能活。

三、出了事怎么办：事故处置的正确动作与致命错误

（对应学习目标：知识/概念类——掌握事故后正确处置流程，避免损失扩大）

3.1 【重点】事故后的正确处置链条

第一步：确保自身安全，远离危险区域

第二步：立即上报调度室，拨打急救电话

第三步：保护现场，等待专业救援

核心原则：不瞒报、不破坏现场、不私自处置

3.2 四个真实案例中的致命错误复盘

错误一：徒手挡车（本溪鹏达） ——发现溜车，正确做法是立即远离并呼救，绝不是用身体去挡

错误二：加大油门硬来（肃北亨通） ——车身倾斜后应停车重新调整，而不是加油门强行操作

错误三：瞒报+破坏现场（新疆红沙泉） ——不报120、用面包车私送、伪造死因、拆解掩埋驾驶室，最终驾驶员因贻误抢救死亡，相关责任人被追究刑事责任

错误四：带病运行（银漫矿业） ——使用报废车辆、非法改装、严重超员，制动系统崩溃后22人死亡

案例佐证（重点展开）： 新疆红沙泉二矿案例——事故本身是操作不当+挡墙高度不合规导致翻扣，但真正让后果从"受伤"变成"死亡"的，是事故后的瞒报和延误：不拨打120、用面包车送医、路况不熟车滑下路基。如果第一时间规范上报、等待专业救援，驾驶员大概率能活下来。

3.3 定位表学习目标

1要求"观看本矿典型'小毛病拖成大修'的真实案例"，当前素材中无本矿案例。建议讲师补充：

本矿是否发生过因点检不到位导致的设备故障或安全事故？

是否有"小毛病拖成大修"造成经济损失的具体案例？

本矿近年的非计划停机数据或维修成本变化

四、点检不是走过场：

4.1出车前、行车中、收车后怎么看

看： 轮胎有无割伤/夹石、地面有无新鲜油渍/水渍、灯光/反光标识是否完好

摸： 轮毂温度是否异常、管路接头有无松动渗油、销轴挡板螺栓是否齐全

试： 启动后听发动机异响、试刹车气压建立时间、试转向/举升动作是否卡滞

听： 发动机/变速箱/桥壳有无新增异响、制动排气声是否正常

看： 仪表盘有无黄色/红色报警、后视镜中车厢/轮胎状态是否正常

感： 方向盘抖动/跑偏、制动踏板软硬变化、车身异常振动

查： 运行中发现的疑点，停车后重点复查确认

清： 清理散热器/空滤/驾驶室杂物，防止隐患积累

记： 在交接班记录本上如实填写设备状态，不隐瞒、不夸大

4.2 红线故障判断：什么时候必须停、什么时候能跑完本班

铁律： 涉及制动、转向、结构开裂、火灾风险 → 立即停车上报，零容忍

弹性： 非安全类小故障（如灯光、喇叭、轻微渗漏）→ 可评估后跑完本班，但必须记录+限速+缩短点检间隔

4.3 打黄油的标准操作：找得全、注得到、不损坏

1. 找得全：按图索骥，不漏一个点

对照润滑图表： 出车前/收车后必须核对设备润滑点位图，不能凭记忆

重点易漏部位： 转向节主销、悬挂球头、车厢铰接轴、举升缸耳环、传动轴万向节

2. 注得到：清洁、对准、慢压、见新油

先清洁： 用抹布擦净油嘴表面泥沙，防止杂质被压入轴承

再对准： 黄油枪嘴垂直顶紧油嘴，避免斜打导致密封损坏或注油失败

慢压观察： 匀速按压手柄，感受阻力变化；若突然变轻→可能油路堵或油封破；若始终很硬→可能油嘴堵或未对准

见新油为止： 直到旧油脂从缝隙挤出、新黄油溢出才算到位，不能只看枪数

关键细节： 冬季黄油粘稠，可提前将黄油枪放在驾驶室预热，避免假性“打不进”

3. 不损坏：防过压、防污染、防遗漏复查

禁暴力加压： 单点连续按压≤5次仍无新油溢出，应停机排查，不可强行高压注入（易胀裂油封）

及时擦拭： 打完立即擦净溢出的黄油，防止吸附粉尘形成研磨膏，加速磨损

复查确认： 全部点位完成后，绕车一周目视检查有无漏打、油嘴脱落、异常渗漏

收尾：价值升华

短期：保命

今天讲的每一条红线、每一个案例，都是用别人的命换来的教训。记住这些，你每天能安全下班回家。

中期：保收入

大车非计划停机直接影响班组计件绩效。不空挡滑行、不超载、不无视报警，车不坏你就有活干、有钱挣。定位表明确指出：大车抛锚直接造成采场堵车、破碎断料，影响当班产量——车停一天，全班组的收入都受影响。

长期：保职业

规范操作、规范保养的司机，设备完好率高、出勤率高，是班组里最靠谱的人。"小毛病拖成大故障"不仅增加维修成本，更可能让你背上事故责任。把安全驾驶和日常保养变成习惯，就是保住自己的职业生命线。