新员工矿用汽车安全驾驶与技巧分享

第一章新手易错点类

Q1 只有机动车驾驶证，能不能直接开矿用汽车？

【核心结论】绝对不可以。必须同时取得《煤矿特种作业操作证》（或矿车司机特种作业操作证）方可上岗，严禁无证驾驶或交由非本岗位人员代驾。

【新手实操步骤】

证件核查：入职前确认自己是否已通过特种作业培训并持证。

上岗确认：每次上岗前，确保随身携带有效证件以备矿区安检抽查。

【师傅嘱咐】

矿区不是普通公路，矿车盲区大、路况复杂。光有汽车驾照等于没证，特种作业证是你的“护身符”，千万别抱侥幸心理。

Q2 启动前绕车检查，最容易漏掉哪个致命隐患？

【核心结论】最容易漏掉轮胎裂纹/鼓包和制动系统灵敏度。轮胎失效或刹车不灵是矿车侧翻和追尾的头号杀手。

【新手实操步骤】

轮胎检查：重点看轮胎侧面有无裂纹、鼓包，花纹深度是否达标，胎压是否正常。

制动测试：起步前踩几脚刹车，感受制动是否灵敏；检查传动轴连接螺栓是否紧固。

【师傅嘱咐】

绕车检查不是走过场。轮胎鼓包就像定时炸弹，刹车偏软就是拿命开玩笑。每天出车前花3分钟检查，比半路抛锚强一百倍。

Q3 矿区道路限速5km/h的区域，新手常犯什么错误？

【核心结论】常犯的错误是凭感觉开，没有严格控制在5km/h以内。人员密集区、交叉口必须低速匀速通过。

【新手实操步骤】

看标志：注意观察巷道内的限速标志，进入人员密集区主动减速。

控车速：将油门控制在低速匀速状态，严禁频繁换挡或急踩制动。

【师傅嘱咐】

矿区道路狭窄、视线差，5km/h是保命线。你开快了，遇到行人根本刹不住。记住：在急转弯，慢就是快，安全就是效率。

Q4 车辆喇叭突然故障，还能继续低速开到目的地吗？

【核心结论】绝对不能。喇叭故障必须立即停车报修，禁止用灯光代替或低速强行行驶。

【新手实操步骤】

立即停车：发现喇叭不响，马上在安全区域靠边停车。

上报维修：向调度室或维修班报告，等待专业人员处理，严禁带病运行。

【师傅嘱咐】

喇叭是矿车的“嘴”，急转弯路段，全靠它喊话避让。没嘴的车等于瞎子走路，随时可能撞到人或设备，必须停！

Q5 连续驾驶4小时，是否可以为了赶进度不休息？

【核心结论】不可以。司机连续驾驶4小时后，必须停车休息至少20分钟，严禁疲劳驾驶。

【新手实操步骤】

记录时间：留意自己的驾驶时长，快到4小时时提前规划停车点。

强制休息：到达安全停车区后，熄火拉手刹，下车活动或闭目养神至少20分钟。

【师傅嘱咐】

疲劳驾驶反应慢半秒，在矿区这半秒就是生与死的距离。进度再赶，也没有你的命值钱，该歇就歇。

Q6 运输物料时，稍微偏载一点没关系吧？

【核心结论】绝对有关系。严禁偏载，且最大装载宽度不得超过车身宽度的20%。偏载极易导致车辆失衡侧翻。

【新手实操步骤】

居中装载：装车时确认物料均匀分布在车厢中心。

宽度测量：装完后目测或测量，确保物料不超宽（不超车身宽度20%）。

【师傅嘱咐】

偏载就是让车“瘸着腿走路”。下坡或转弯时，重心一歪直接翻车。装车时多盯一眼，别拿自己的安全开玩笑。

Q7 排土场裂缝达到多少必须立即停止车辆运行？

【核心结论】排土场裂缝达到1.0%时，矿车必须立即停止运行。

【新手实操步骤】

关注排土场：时刻留意排土场是否有下沉迹象。

果断停机：一旦裂缝达到1.0%，立即撤离停车，并按规定上报。

【师傅嘱咐】

排土场是矿区的“隐形炸弹”。1.0%是红线，车辆运转哪怕有一点塌陷都可能引发塌方。别犹豫，立即离！

Q8 下坡时为了省油，可以空挡滑行吗？

【核心结论】绝对禁止。必须挂低速挡利用发动机辅助制动，严禁空挡滑行。

【新手实操步骤】

提前降挡：下坡前根据坡度挂入合适的低速挡。

配合制动：用低挡位控速，脚刹作为辅助，避免长时间踩刹车导致热衰退。

【师傅嘱咐】

空挡下坡等于把命交给了重力。矿车自重加上载重，一旦刹车过热失灵，神仙也救不了你。老老实实挂低挡！

Q9 巷道交叉口行驶时，只需观察不用鸣笛可以吗？

【核心结论】不可以。必须提前减速、鸣笛示警，确认安全后方可通过。

【新手实操步骤】

提前减速：接近交叉口时松开油门，脚备刹车。

鸣笛确认：按喇叭提醒横向来车或行人，左右观察确认无盲区危险后再通过。

【师傅嘱咐】

交叉口是“鬼门关”，视线死角多。你以为看清了，可能刚好有人从盲区走出来。鸣笛是规矩，也是善意。

Q10 遇到行人横穿车道，鸣笛后可以直接开过去吗？

【核心结论】绝对不行。必须减速甚至停车，礼让行人完全通过后，方可继续行驶。

【新手实操步骤】

减速停车：看到行人，提前减速，必要时停车等待。

确认安全：等行人走到安全区域，确认其不会再折返后，再缓慢起步。

【师傅嘱咐】

矿车盲区大，行人也可能听不到你的喇叭。在矿区，行人拥有绝对优先权。你多等一分钟，换来的是两个家庭的平安。

Q11 车辆发生故障无法移动，警示标志放多远才安全？

【核心结论】必须在来车方向至少50米处设置警示标志。

【新手实操步骤】

靠边停车：尽量将车移至不影响通行的安全区域。

放置标志：下车后，沿着来车方向走50米，放置反光警示牌或开启危险指示灯。

【师傅嘱咐】

50米是给后车留下的“救命距离”。你放近了，后车发现时根本刹不住。

Q12 蓄电池电量不足，能否关掉所有用电设备强行开到充电站？

【核心结论】不能。必须立即停止使用并充电，严禁强行启动或关闭设备继续行驶。

【新手实操步骤】

安全停靠：将车停在安全区域，避免停在坡道或交叉口。

上报充电：联系调度安排充电或更换备用电池。

【师傅嘱咐】

电量不足随时可能彻底断电。如果在坡道或关键路段突然失去动力和刹车，后果不堪设想。别硬撑，该充就充。

Q13 夜间或照明不良时，可以一直开着远光灯行驶吗？

【核心结论】不可以。会车或近距离跟车时，必须切换为近光灯，防止眩目引发事故。

【新手实操步骤】

合理切光：正常行驶可用远光，但发现对向来车或前车时，提前150米切换近光。

保持视野：近光灯足以照亮前方路况，不要为了自己看清而晃瞎别人。

【师傅嘱咐】

远光灯一开，对面司机瞬间致盲。在狭窄的巷道里，他看不见你，你也躲不开他。切近光是素质，更是保命。

Q14 发现轮胎花纹磨平了，还能凑合用到下次保养吗？

【核心结论】不能。花纹深度不足会严重影响抓地力，必须及时更换。

【新手实操步骤】

定期检查：每次绕车检查时，用硬币或专用工具测量花纹深度。

及时更换：发现花纹磨平或低于安全线，立即上报更换。

【师傅嘱咐】

光头胎在矿区就是溜冰鞋。稍微有点水或泥浆，刹车距离直接翻倍。别等滑到沟里才后悔，换胎的钱比修车便宜多了。

Q15 车辆载人时，车厢里站几个人没关系吧？

【核心结论】绝对不行。严禁超员或站立乘车，所有人员必须按指定座位乘坐并系好安全带。

【新手实操步骤】

清点人数：发车前确认乘车人数未超过核定载客量。

检查坐姿：确认所有人都坐在座位上，且安全带已扣好。

【师傅嘱咐】

矿车颠簸大，站着的人一旦摔倒或被甩出车厢，非死即伤。超员和站立是拿人命当儿戏，谁敢这么干，直接开除。

Q16 液压系统突然泄漏，还能继续慢速开回维修点吗？

【核心结论】不能。液压泄漏会导致系统压力不足、操作失灵（如刹车失效、转向失控），必须立即停车。

【新手实操步骤】

立即停车：发现漏油或操作变软，马上在安全地带停车。

熄火检查：关闭发动机，拉紧手刹，上报维修。

【师傅嘱咐】

液压油漏了，你的刹车和转向随时会罢工。你以为能慢慢开，结果下一秒方向盘就打不动了。别赌，马上停！

Q17 连续驾驶后感到困倦，可以开窗吹冷风提神吗？

【核心结论】不建议。吹冷风只是暂时缓解，必须停车休息至少20分钟才能根本解决问题。

【新手实操步骤】

寻找停车点：感到困倦时，不要硬撑，尽快寻找安全停车区。

强制休息：停车熄火，下车走动或闭目养神20分钟以上。

【师傅嘱咐】

困倦时的反应速度等同于酒驾。冷风吹得了一时，吹不走疲劳。别拿自己的命去赌那几分钟的清醒，该睡就睡。

Q18 车辆发生故障，可以在道路弯道处停车维修吗？

【核心结论】绝对禁止。弯道视线受阻，停车维修极易被后车追尾。必须移至直道或安全区域。

【新手实操步骤】

尽量移动：如果车辆还能移动，尽量开到直道或宽敞处。

无法移动：如果彻底趴窝，必须在来车方向50米外设置警示标志，人员撤离到安全地带。

【师傅嘱咐】

弯道停车等于把自己放在别人的盲区里。后车过弯时根本看不见你，等你发现时已经来不及了。再难也要挪到直道！

Q19 车辆起步前，是否只需看一眼后视镜就可以走？

【核心结论】不够。必须按点检卡检查车辆状态，并确认周围无人员、车辆及障碍物，鸣笛示警后方可缓慢起步。

【新手实操步骤】

绕车检查：按点检卡确认制动、轮胎等无缺陷。

360度观察：上车后观察后视镜及盲区，确认安全。

鸣笛起步：按喇叭提醒周围人员，缓慢松开刹车起步。

【师傅嘱咐】

后视镜有死角，矿车周围可能蹲着检修工。不看全就起步，等于闭着眼睛过马路。确认安全再动，这是铁律。

Q20 冰雪或多雨季节，跟车距离需要调整吗？

【核心结论】必须调整。湿滑路面制动距离变长，前后车距应不小于40米（正常为30米），并减速慢行。

【新手实操步骤】

拉大车距：进入湿滑路段，主动与前车保持40米以上距离。

平稳驾驶：避免急加速、急刹车和急转弯，匀速行驶。

【师傅嘱咐】

路滑的时候，你的刹车不是万能的。平时30米能停住，湿滑路面可能50米都停不住。多留点距离，就是给自己留条活路。

Q21 视线不足30米时，能否继续行驶？

【核心结论】不能。视线不足30米或因故需要停车时，应在安全地段靠右停车，打开危险指示灯，司机不得离开驾驶室。

【新手实操步骤】

靠边停车：在直道或宽敞处靠右停车。

开启警示：打开双闪灯，保持发动机怠速（如需保暖或除雾）。

等待视线恢复：不要盲目移动，直到视线好转。

【师傅嘱咐】

雾天或粉尘大时，你就是“盲开”。30米外可能有个大坑或停着的车，等你看见已经晚了。停下车，等一等，不丢人。

Q22 车辆重载上坡时，车速有什么限制？

【核心结论】重载上坡车速不得超过30公里/小时，且需提前预判坡度，合理使用档位。

【新手实操步骤】

提前降挡：上坡前根据坡度挂入低速挡，避免中途换挡导致动力中断。

控速行驶：保持油门稳定，车速不超过30km/h，防止发动机过载。

【师傅嘱咐】

重载上坡最怕憋车或溜车。提前挂好低挡，稳住油门，一气呵成。半坡换挡一旦失误，后果不堪设想。

Q23 车辆重载下坡时，车速有什么限制？

【核心结论】重载下坡车速不得超过25公里/小时，必须使用低档位辅助制动，严禁空挡滑行。

【新手实操步骤】

低挡控速：下坡前挂入低速挡，利用发动机阻力控速。

脚刹辅助：车速过快时轻点刹车，避免长时间踩死导致热衰退。

【师傅嘱咐】

下坡是矿车事故的“重灾区”。25km/h是上限，低挡是底线。你空挡下坡，等于把命交给了惯性，千万别试。

Q23 行驶途中能否随意在坡道上停车？

【核心结论】严禁。正常行驶中禁止随意停车；因故障必须在坡道停车时，必须拉紧手刹并采取止轮措施（如垫轮胎）。

【新手实操步骤】

尽量避开坡道：非紧急情况不要在坡道停车。

坡道停车：如果迫不得已，拉紧手刹，并在轮胎下方垫入止轮块。

【师傅嘱咐】

坡道停车，手刹也可能溜车。垫轮胎是最后一道防线，别嫌麻烦。万一溜车，不是撞墙就是翻沟，代价太大。

Q24 车辆刮碰高压线后，司机能否立即下车查看？

【核心结论】绝对不能。在未确定脱离危险前，禁止任何人员上下车，防止跨步电压触电。

【新手实操步骤】

留在车内：保持冷静，不要触碰车门金属把手，不要下车。

上报救援：使用车载电台或手机呼叫救援，等待专业人员断电处理。

【师傅嘱咐】

车体带电时，你一脚踩到地上，电流就会从车身通过你的身体导入大地。留在车里是最安全的，别逞英雄下车查看！

Q25 驶入爆破区域或修路地段，能否自行判断通过？

【核心结论】不能。必须服从现场相关人员的指挥，禁止强行通过。

【新手实操步骤】

停车等待：到达爆破区或修路地段前，主动停车。

听从指挥：观察信号灯或听从现场指挥人员的手势，确认安全后再通行。

【师傅嘱咐】

爆破区和修路地段情况复杂，可能有哑炮或未清理的障碍。你的眼睛没有他们专业，听指挥，别自己瞎闯。

Q26 车辆灭火器只需要配备，不需要定期检查吗？

【核心结论】错误。灭火器必须定期检查压力表指针是否在绿区，以及是否在有效期内。

【新手实操步骤】

每月检查：每月看一眼灭火器压力表，指针在绿区为正常。

记录有效期：检查瓶身上的检验日期，过期立即更换。

【师傅嘱咐】

灭火器是救命的家伙。真着火了，你拿起灭火器发现没压力或过期了，那就只能干瞪眼。定期检查，关键时刻能保命。