《新员工矿用汽车安全驾驶与技巧分享》课程测试题

姓名： __________ 岗位： __________ 日期： __________ 得分： __________

一、 单项选择题（共 10 题，每题 3 分，共 30 分）

1、新员工上岗驾驶矿用汽车，必须持有的证件是（ ）。
A. 仅机动车驾驶证（C1/B2）
B. 仅特种作业操作证
C. 机动车驾驶证 + 特种作业操作证
D. 身份证 + 培训结业证

2、关于冷机启动后的操作，以下说法正确的是（ ）。
A. 启动后立即挂挡起步，节省时间
B. 怠速运转 3-5 分钟，待油温水温正常后再逐步加载
C. 启动后直接高转速轰油门，快速暖机
D. 只要发动机不抖动，就可以立刻重载作业

3、在井下或巷道人员密集区、交叉口，规定的最高限速通常是（ ）。
A. 15 km/h
B. 10 km/h
C. 5 km/h
D. 20 km/h

4、重载下坡时，为了控制车速，严禁使用的操作是（ ）。
A. 挂低速挡利用发动机辅助制动
B. 间歇性点刹配合
C. 空挡滑行
D. 开启排气制动（如有）

5、发现液压油位低于下限，正确的处理方式是（ ）。
A. 直接加满到上限，继续干活
B. 只要还能动，就等下班再加
C. 先排查渗漏原因，确认无泄漏后再补充同型号液压油
D. 加水代替液压油应急

6、车辆发生故障无法移动时，警示标志应设置在来车方向至少（ ）处。
A. 20 米
B. 30 米
C. 50 米
D. 100 米

7、关于瓦斯浓度与车辆运行的关系，以下说法错误的是（ ）。
A. 瓦斯浓度达到 1.0% 必须立即停止运行
B. 只要发动机不熄火，瓦斯超标也可以继续开
C. 必须时刻关注车载瓦斯检测仪
D. 停机后应按规定上报

8、装车时，铲斗卸料的黄金高度（斗底距车厢）约为（ ）。
A. 0.2 米
B. 1 米
C. 3 米
D. 越高越好，防止磕碰

9、连续驾驶达到 4 小时，必须停车休息至少（ ）。
A. 5 分钟
B. 10 分钟
C. 20 分钟
D. 60 分钟

10、遇到行人横穿巷道，正确的做法是（ ）。
A. 鸣笛后加速通过
B. 减速或停车，确认行人完全通过后再行驶
C. 绕开行人，但保持原速
D. 闪远光灯警示行人让路

二、 多项选择题（共 5 题，每题 4 分，共 20 分。错选、漏选不得分）

1、班前绕车检查“排雷”，重点必须确认的部件包括（ ）。
A. 轮胎有无裂纹、鼓包、缺气
B. 制动系统是否灵敏、有无漏气
C. 灯光、喇叭、倒车蜂鸣器是否正常
D. 驾驶室内的零食和饮料是否带齐

2、以下哪些行为属于严重违章/红线行为？（ ）
A. 无证驾驶或交由他人代驾
B. 空挡下坡滑行
C. 同时打开两道风门
D. 车辆载人时，人员站立或超员

3、关于车辆通过风门的操作，正确的有（ ）。
A. 遵循“开一道、关一道”原则
B. 严禁同时打开两道风门
C. 通过后必须确认风门关闭严密
D. 为了省事，可以用石头抵住风门保持常开

4、突发故障需要上报时，必须包含的要素有（ ）。
A. 准确位置（如：XX采区XX号路口）
B. 故障现象（如：刹车软、水温高）
C. 当前状态（如：已靠边停车、已熄火）
D. 请求支援类型（如：需维修、需警戒）

5、软土或泥泞路面作业时，防止陷车的正确技巧包括（ ）。
A. 提前下压推土板或支腿，扩大支撑面积
B. 避免在松软路面原地急转弯
C. 保持匀速，避免猛踩油门
D. 越陷越深时，猛轰油门冲出来

三、 判断题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分。对的打√，错的打×）

- （ ）只要技术好，没有特种作业证也可以先开两天试试。

- （ ）喇叭故障不影响刹车，可以低速开回维修站再修。

- （ ）重载上坡时，如果感觉动力不足，应立即踩死离合器换挡。

- （ ）车辆刮碰高压线后，司机应立即跳车逃生，防止车辆起火。

- （ ）夜间会车时，应在 150 米外切换近光灯。

- （ ）液压油乳化发白，说明混入水分，必须彻底更换并清洗系统。

- （ ）为了赶进度，感觉困倦时可以开窗吹冷风坚持一下。

- （ ）坡道停车时，除了拉手刹，还必须垫好止轮块。

- （ ）视线不足 30 米时，应开启双闪，在安全地带靠边停车等待。

- （ ）新员工遇到判断不清的异常，应按“最坏情况”上报，宁可虚惊一场，不可带病运行。

四、 简答与实操题（共 3 题，每题 10 分，共 30 分）

1、【应急流程】 假设你驾驶重载矿车在长下坡路段，突然发现刹车踏板变软、气压表指针快速下降，请写出你的标准应急处置动作链。（至少写出 4 个关键动作）

2、【规范操作】 请简述装车作业时，如何配合挖掘机完成高效、安全的循环？（从模式选择、回转配合、卸料高度三个方面回答）

3、【红线意识】 请列举矿用汽车驾驶员必须死守的**“三条保命红线”（参考课程核心内容）。

教师参考答案及评分标准

一、 单项选择题

1、C （双证齐全是底线）

2、B （冷机干磨是发动机杀手）

3、C （5km/h 是人员密集区铁律）

4、C （空挡滑行 = 把命交给重力）

5、C （先查漏，再加油，盲目加满是掩盖隐患）

6、C （50米是井下/矿区标准安全距离）

7、B （1.0% 必须停机，这是防爆红线）

8、B （1米高度，太高砸车厢，太低磕车帮）

9、C （4小时/20分钟是防疲劳强制标准）

10、B （行人拥有绝对优先权，必须停车让行）

二、 多项选择题

- ABCD （是干扰项，安全与车辆状态才是核心）

- ABCD （均为严重违章，触碰即开除或重罚）

- ABCD （是严重破坏通风系统的违章）

- ABCD （位置+现象+状态+需求，缺一不可）

- ABCD （猛轰油门只会越陷越深，甚至导致半轴断裂）

三、 判断题

- × （无证驾驶是违法犯罪）

- × （喇叭是盲区预警，故障必须停，不能带病跑）

- × （重载上坡严禁踩死离合，会导致溜车失控）

- × （严禁跳车！车体可能带电，跳车会导致跨步电压触电，应留在车内等待断电）

- √ （防眩目是基本素养）

- √ （乳化油润滑失效，必须换）

- × （困倦必须停车休息，冷风无效）

- √ （双重保险，防止溜车）

- √ （视线不良，停车等待是最优解）

- √ （安全冗余原则，按最坏情况报）

四、 简答与实操题

26. 【应急流程】（10分）

- 关键动作 1： 稳住心态，严禁熄火！（2分，熄火会导致转向和刹车助力彻底失效）

- 关键动作 2： 抢挂低速挡，利用发动机牵阻作用控速。（3分）

- 关键动作 3： 开启排气制动/缓速器（如有），配合点刹（严禁一脚踩死防抱死侧滑）。（3分）

- 关键动作 4： 观察右侧，靠帮/避险车道，利用车身摩擦或地形强制停车。（2分）

- （答出“靠帮”、“抢挡”、“不熄火”、“点刹”等关键词即可得分）

27. 【规范操作】（10分）

- 模式选择： 装车循环应选回转优先模式，因为回转占循环时间 50% 以上。（3分）

- 回转配合： 回转到位的同时，用动臂微调高度，实现复合动作，减少等待时间。（3分）

- 卸料高度： 铲斗底部距车厢约 1米，轻开斗，严禁砸车厢，严禁边转边卸。（4分）

28. 【红线意识】（10分）

- （以下任选三条，每条 3 分，意思对即可）

  - 严禁无证驾驶/酒后驾驶/疲劳驾驶。

  - 严禁空挡下坡滑行。

  - 严禁带病运行（如刹车失灵、喇叭不响、瓦斯超标）。

  - 严禁超员/站立乘车/偏载。

  - 严禁同时打开两道风门。

  - 严禁刮碰高压线后盲目下车。

- 考前动员： 强调这不是走过场，是“保命考试”，不及格者必须回炉重造。

- 错题分析： 考完后不要只给分数，要针对第 4、19、26 题（下坡、触电、刹车失灵）进行全班复盘，这是新员工最容易出人命的高危场景。

- 实操加试： 建议配合绕车检查实操”或“应急上报模拟”，让新员工现场演示“一句话报准”公式。